无锡市正大电器厂搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:     无锡市正大电器厂

编制单位:     无锡市正大电器厂

2021年1月

建设单位法人代表：许正其

编制单位法人代表：许正其

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市正大电器厂 | 编制单位： （盖章） 无锡市正大电器厂 |
| --- | --- |
| 电话：13338788388 | 电话：13338788388 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇车站西路18号 | 地址：无锡市惠山区洛社镇车站西路18号 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡市正大电器厂搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市正大电器厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇车站西路18号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 波形弹垫、压簧、磁卡、开口挡圈 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2019年8月8日 | 开工建设时间 | 2019年9月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年4月15日~ 2020年7月15日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月15日、 2021年1月16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州新视野环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 | 16万元 | 比例 | 2.7％ |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 16万元 | 比例 | 2.7％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表》（苏州新视野环境工程有限公司，2019年6月） 10、《关于无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】325号，2019年8月8日） 11、无锡市正大电器厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 ★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 15; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4振动 本项目振动排放标准见表1-4。 表1-4 振动排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 昼间; 75; 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.5污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 270. 化学需氧量; 0.1215. 悬浮物; 0.0972. 氨氮; 0.0095. 总氮; 0.0122. 总磷; 0.0014. 废水 （最终排放量）; 废水量; 270. 化学需氧量; 0.0135. 悬浮物; 0.0027. 氨氮; 0.0011. 总氮; 0.0032. 总磷; 0.0001. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.126. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市正大电器厂成立于1997年06月13日，原位于无锡市惠山区前洲街道铁路桥村，企业现已搬迁至无锡市惠山区洛社镇车站西路18号，利用自有厂房，主要从事波形弹垫、压簧、磁卡、开口挡圈的生产。 企业于2019年6月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2019年8月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】325号）。 本项目于2019年9月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。 本项目实际生产能力为年产：波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只。 本项目实际总投资600万元，实际环保投资为16万元，环保投资占总投资额的2.7%。 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 波形弹垫; 1800万只/年; 1800万只/年; 2400小时. 压簧; 1600万只/年; 1600万只/年. 磁卡; 500万只/年; 500万只/年. 开口挡圈; 1000万只/年; 1000万只/年. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 平面磨床; Parkermajestic; 1; 1; 不变. 2; 卧轴矩台平面磨; M7130H; 1; 1; 不变. 3; 台式钻床; Z512B; 1; 1; 不变. 4; 台式钻床; Z406C; 1; 1; 不变. 5; 车床; J1C616; 1; 1; 不变. 6; 冲床; VH-63A; 1; 0; -1. 7; 高速冲床; VH-45t; 5; 3; -2. 8; 高速冲床; VH-25t; 5; 5; 不变. 9; 高速冲床; VH-65t; 1; 1; 不变. 10; 送料机; ——; 10; 10; 不变. 11; 收料机; CR-100; 10; 10; 不变. 12; 高速滚轮机; 105; 10; 10; 不变. 13; 冲床; J23-25t; 2; 2; 不变. 14; 冲床; J23-16t; 2; 2; 不变. 15; 冲床; J21-14t; 1; 1; 不变. 16; 冲床; J23-6.3t; 12; 12; 不变. 17; 热处理网带炉; RCWF-60-9; 2; 2; 不变. 18; 井式回火炉; 35KW; 2; 2; 不变. 19; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 20; 滚桶; ——; 5; 5; 不变. 21; 清洗机*; ——; 4; 3; -1. 22; 电焊机; ——; 1; 2; 不变. 23; 甩油机; ——; 1; 1; 不变. 24; 脱水机; ——; 0; 1; +1. 25; 打包机; ——; 0; 1; +1. 备注; 项目实际建设后减少1台冲床、减少2台高速冲床、减少1台清洗机、新增1台脱水机、新增1台打包机，新增设备均为不产污设备。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 65MN带钢; 150; 150; 不变. 2; 淬火油; 3.5; 3.5; 不变. 3; 防锈油; 0.36; 0.36; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。食堂取消建设，不再产生食堂废水。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约330t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目生产工艺如下。 图2-2 本项目生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： 落料：将外购模具放置在冲床上，利用送料机输送原材料带钢至冲床，高速滚轮机连接冲床，控制精度，使用冲床对带钢进行冲压落料，此过程有&废边角料产生，设备运行有噪声、振动产生。收料机将废边角料送至固定位置，工人定期清理。 机械去毛刺：将落料后的工件放入密闭滚筒里，去除工件表面的毛刺，此过程有S2废边角料产生，设备运行有噪声产生。 成型：根据客户需求，将去完毛刺的工件放置在冲床上再次冲压定型，此过程设备运行有噪声、振动产生。 热处理：热处理包括加温、淬油、清洗和退火四个环节，使用电加热方式，提前将网带炉升至800°C左右。将工件放入网带炉加热，输送至油池淬油提高工件硬度，此过程约20min；从油池输送至密闭、自动清洗机清洗，使用电加热方式将水温加热至60°C,清洗时间约5min,清洗水经清洗机配套的油水分离装置处理后循环使用，定期更换产生的废液作为危废委托处置，将清洗后的工件置于回火炉中退火提高工件韧性，保温2-3h,回火炉温度约300°C。此过程有G1油雾、S3废液产生，设备运行有噪声产生；此过程需使用自来水对油池进行冷却，冷却水循环使用，定期添加，无冷却废水产生及排放。 发黑（委外）：经热处理后的工件进行发黑（委外）处理，委外企业需为环保手续齐全的企业，不得委托散乱污企业。 清洗：根据产品需求，发黑（委外）加工后的工件釆用密闭、自动清洗机清洗，除去表面污渍，清洗水经清洗机配套的油水分离装置处理后循环使用，定期更换产生的废液作为危废委托处置，产生S4废液，设备运行有噪声产生。 浸油：将工件放入防锈油桶中进行防锈处理，浸泡一分钟后置于甩油机甩干，甩出的防锈油倒回槽中，防锈油循环使用，无需更换，无废油产生，本项目防锈油用量较少，在常温下使用，产生的污染物极少，对环境的影响可忽略不计。 包装：包装后的产品出厂。 本项目2台磨床、2台钻床、1台电焊机、1台车床用于设备、模具等维修，产生的污染物极少，对环境的影响可忽略不计。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： 项目实际建设后减少1台冲床、减少2台高速冲床、减少1台清洗机、新增1台脱水机、新增1台打包机，新增设备均为不产污设备。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后减少1台冲床、减少2台高速冲床、减少1台清洗机、新增1台脱水机、新增1台打包机，新增设备均为不产污设备。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，食堂取消建设，不再产生食堂废水。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。; 食堂取消建设，不再产生食堂废水。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为热处理油雾废气，食堂取消建设，不再产生食堂油烟。 热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 热处理; 非甲烷总烃; 热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 食堂; 油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后，通过屋顶排气筒FQ02排放。; 食堂取消建设，不再产生食堂油烟。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为高速冲床、冲床、滚筒、空压机、磨床、钻床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 3.4振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。本项目夜间不生产。 3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废液HW09均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。含油抹布、手套HW49混入生活垃圾由环卫清运。 ②本项目产生的一般废物有：废边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 餐厨垃圾与废动植物油不再产生。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废边角料; 落料、机械去毛刺; 一般固废; 85; 20; 20; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废液; 热处理、清洗、油雾净化器清冼、水喷淋塔撇油; 危险废物; 900-007-09; 5.784; 5.784; 委托有资质单位处置; 委托无锡金鹏水处理有限公司处置. 含油抹布、手套; 设备维护; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 0.1; 环卫清运; 环卫清运. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 99; 1.8; 1.8; 环卫清运; 环卫清运. 餐厨垃圾; 食堂厨余、沿脚; 一般固废; 99; 0.9; 0; 专业单位回收; 专业单位回收. 废动植物油; 隔油池、油烟净化器清理; 一般固废; 99; 0.0137; 0; 专业单位回收; 专业单位回收.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡市正大电器厂成立于1997年06月13日，原位于无锡市惠山区前洲街道铁路桥村端楷桥，利用现有厂房1200平方米进行微型电机、电器配件、非标金属结构的制造、加工。企业《微型电机、电器配件、非标金属结构的制造、加工环境影响申报（登记）表》于2016年11月3日通过无锡市惠山区经济服务中心审批，设计生产规模为年产波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡1000万只、开口挡圈2000万只，因原项目位置被列入规划拆迁范围，无锡市正大电器厂搬迁至无锡市惠山区洛社镇车站西路18号，投资600万元利用现有厂房（建筑面积3000平方米），从事无锡市正大电器厂搬迁项目。项目建成后，具有年产波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只的生产能力。 2、相符国家及地方产业政策 本项目属于C3311金属结构制造、C3489其他通用零部件制造，经查阅，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013）9号）以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（2008年本）》中规定的鼓励类、禁止类和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止类项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此，本项目属于允许类，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、符合区域规划 本项目位于无锡市惠山区洛社镇车站西路18号，根据企业提供的不动产产权证，项目用地为工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。 本项目位于太湖流域三级保护区，营运过程中产生的生活污水和食堂废水接管无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）集中处理，不新设排污口。本项目的建设满足《江苏省太

表四（续）

湖水污染防治条例》（2018年修订）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 本项目范围内不涉及无锡市范围内的生态红线区域，与《江苏省国家级生态红线区域保护规划》和《无锡市生态红线区域保护规划图》具有协调性；2018年无锡市环境空气中SO2年均值及CO24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；NO2、PM2.5、PM10年均值、臭氧最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，通过推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5、PM10和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，环境空气质量在2025年实现全面达标。建设项目周边纳污水体为京杭运河，监测时段地表水京杭运河监测断面pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类的浓度均能满足《地表水环境质量标准GB3838-2002)中IV类标准的要求，SS能满足水利部试行标准《地表水资源质量标准》(SL-94)中四类标准的要求；噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求；本项目产生的废气主要为热处理过程产生的油雾，经收集后水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理后通过15米高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后经专用管道高于屋顶排放，大气评价等级为二级，经预测对周围空气质量影响较小，排放总量在惠山区内平衡；项目无生产废水产生及排放，生活污水和食堂废水分别经化粪池与隔油池预处理后，接管无锡惠山环保水务有限公司(洛社厂)集中处理，水污染物纳入无锡惠山环保水务有限公司(洛社厂)内；各类高噪声设备经隔声等措施后，经预测厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、妥善处置。不属于园区准入负面清单，本项目符合项目所在地环境质量底线。 4、清洁生产先进性 该项目使用的主要原材料均外购，生产中釆用成熟、先进的加工设备和生产工艺，物料消耗基本合理。各污染物均达标排放；各类固废得到妥善处置；基本符合清洁生产的原则要求。 5、污染物稳定达标排放可行性、污染防治措施有效性及对周围环境的影响

表四（续）

营运期该项目针对污染物产生的特点，釆取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： ①废气 本项目运营期产生的废气主要为热处理加工过程中淬火油挥发产生的油雾(以非甲烷总烃计)以及食堂产生的油烟。 本项目釆取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。项目热处理过程中产生的非甲烷总炷经集气罩收集一同经水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理后15m高排气筒(FQ01)排放，可达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1中的标准。食堂油烟经油烟净化器净化处理后能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型餐饮企业排放标准：排放油烟浓度。未被收集的非甲烷总烃经车间通风后呈无组织排放，达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3中无组织排放浓度限值。且厂区内无组织排放源排放的非甲烷总炷达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值要求。 根据卫生防护距离计算公式，生产车间需设置50米卫生防护距离，该范围内无居民、学校等敏感点存在，满足卫生防护距离要求。 废气污染物经妥善处置后，排放速率、排放浓度均较小，且达到相应排放浓度限值，经预测，对周围大气环境影响较小。 ②废水 项目产生生活废水270t/a，其中生活污水180t/a，食堂废水90t/a，分别经化粪池和隔油池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司(洛社厂)集中处理，污水中各污染物浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准，污水处理厂尾水稳定达标排放，排放尾水达到《大湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，最终排入京杭运河。项目产生的污水全部进入无锡惠山环保水务有限公司(洛社厂)处理，对项目周围的水环境影响较小。 ③噪声 本项目主要噪声来源为空压机等，经厂房隔声和距离衰减后，对厂界噪声的影响值均

表四（续）

低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A)，本项目夜间不生产。项目噪声对周围环境影响较小，不会降低当地的声环境质量类别。 本项目参照《噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中的机械行业，设置100米的噪声防护距离。 综上，本项目生产车间外设置100米的卫生防护距离，从项目周围环境图可以看出，噪声卫生距离范围内无环境敏感目标，满足环保要求。 ④固废 项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行再利用或处置，不排放，因此不会对周围环境产生明显影响。 ⑤振动 本项目通过釆取减振措施，合理布局，远离厂界四周，能够达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）:混合区、商业中心区铅垂向Z振级标准值昼间＜75dB的要求，本项目夜间不生产，不会对周围环境产生明显影响。 6、污染物总量控制 建议废水接管考核量控制指标如下： 废水污染物（接管考核量）:废水量≤270t/a；COD≤0.1215t/a；SS≤0.0972t/a；氨氮（生活）≤0.0095t/a；总氮（生活）≤0.0122t/a；总磷（生活）≤0.0014t/a；动植物油≤0.0072t/a。 本项目生活污水和食堂废水分别经化粪池和隔油池预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）集中处理，废水排放总量已纳入污水厂的排污总量，可以在污水厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：有组织：非甲烷总烃≤0.126t/a、油烟（食堂）≤0.0019t/a；无组织：非甲烷总烃≤0.14t/a。 固废：零排放。 综上所述，项目产业性质满足国家及地方的产业政策，厂址选择符合规划要求，在落实上述污染防治措施后，项目运营过程中产生的污染物均可达标排放，对周围环境不会产生明显影响。因此，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

表四（续）

二、要求和建议 1、本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 3、建设单位要严格执行“三同时"，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局 惠环审【2019】325号 关于无锡市正大电器厂《无锡市正大电器厂搬迁项目环境影响报告表》的审批意见 无锡市正大电器厂： 你单位报批的由苏州新视野环境工程有限公司编制的《无锡市正大电器厂搬迁项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2019]531号、项目代码：2019-320206-34-03-574153)和《报告表》评价结论，在发黑工序委外加工，清洗废水经处理后循环使用，使用清洁能源，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市正大电器厂总投资600万元，从前洲街道铁路桥端楷桥搬迁至洛社镇车站西路18号(工业集中区)利用自有厂房3000平方米，搬迁后原经营范围不变，项目建成后年产波形弹垫1800万只，压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流、清污分流。发黑工序委外加工，冷却塔冷却用水循环使用、零排放，水喷淋用水经处理后循环使用、零排放；油雾净化器清洗废水收集后委托资质单位处置；清洗工序采用密闭、全自动的专业清洗设备，清洗废水经自带油水分离装置处理后循环使用，定期委托资质单位处置，不得设置生产废水排放口；生活污水、食堂废水分别经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。浸防锈油区域设置积油盘，甩油机密闭操作，防止浸、甩防锈油过程中防锈油发生“跑、冒、滴、漏”现象。 3、热处理采用电加热，油淬火产生的油雾经收集处理后达标 排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准

表四（续）

要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB27822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值中特别排放限值要求。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振，隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中混合区标准要求。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，油雾净化器清洗废液、清洗循环废液等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、落实报告表中提出的事故防范措施和减缓环境风险的各项措施，防止淬火油、防锈油等在储运、使用等过程中引发环境污染事件。 8、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 9、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤270吨，COD≤0.1215吨；SS≤0.0972吨；氨氮（生活）≤0.0095吨；总氮（生活）≤0.0122吨；总磷（生活）≤0.0014吨；动植物油≤0.0072吨。

表四（续）

最终排放量：污水水量270≤吨，COD≤0.0135吨，SS≤0.0027吨，氨氮≤0.0011吨，TP≤0.0001吨，TN≤0.0032吨，动植物油≤0.0003吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.126吨，食堂油烟≤0.0019吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.14吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市惠山区环境保护局 2019年8月8日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡市正大电器厂： 你单位报批的由苏州新视野环境工程有限公司编制的《无锡市正大电器厂搬迁项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2019]531号、项目代码：2019-320206-34-03-574153)和《报告表》评价结论，在发黑工序委外加工，清洗废水经处理后循环使用，使用清洁能源，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市正大电器厂总投资600万元，从前洲街道铁路桥端楷桥搬迁至洛社镇车站西路18号(工业集中区)利用自有厂房3000平方米，搬迁后原经营范围不变，项目建成后年产波形弹垫1800万只，压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市正大电器厂成立于1997年06月13日，原位于无锡市惠山区前洲街道铁路桥村，企业现已搬迁至无锡市惠山区洛社镇车站西路18号，利用自有厂房，主要从事波形弹垫、压簧、磁卡、开口挡圈的生产。 企业于2019年6月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2019年8月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】325号）。 本项目于2019年9月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。 本项目实际生产能力为年产：波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流、清污分流。发黑工序委外加工，冷却塔冷却用水循环使用、零排放，水喷淋用水经处理后循环使用、零排放；油雾净化器清洗废水收集后委托资质单位处置；清洗工序采用密闭、全自动的专业清洗设备，清洗废水经自带油水分离装置处理后循环使用，定期委托资质单位处置，不得设置生产废水排放口；生活污水、食堂废水分别经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。浸防锈油区域设置积油盘，甩油机密闭操作，防止浸、甩防锈油过程中防锈油发生“跑、冒、滴、漏”现象。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，食堂取消建设，不再产生食堂废水。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。. 4; 热处理采用电加热，油淬火产生的油雾经收集处理后达标 排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB27822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值中特别排放限值要求。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。; 本项目主要产生的废气为热处理油雾废气，食堂取消建设，不再产生食堂油烟。 热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1标准限值要求。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振，隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中混合区标准要求。; 本项目主要噪声源为高速冲床、冲床、滚筒、空压机、磨床、钻床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，油雾净化器清洗废液、清洗循环废液等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; ①本项目产生的危险废物有：废液HW09均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。含油抹布、手套HW49混入生活垃圾由环卫清运。 ②本项目产生的一般废物有：废边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 餐厨垃圾与废动植物油不再产生。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; 落实报告表中提出的事故防范措施和减缓环境风险的各项措施，防止淬火油、防锈油等在储运、使用等过程中引发环境污染事件。; - 企业已落实报告表中提出的事故防范措施和减缓环境风险的各项措施。. 9; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 企业未改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。 - 本项目在生产过程中未发生过污染纠纷。. 10; - 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 11; 污染物年排放总量为 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤270吨，COD≤0.1215吨；SS≤0.0972吨；氨氮（生活）≤0.0095吨；总氮（生活）≤0.0122吨；总磷（生活）≤0.0014吨；动植物油≤0.0072吨。 最终排放量：污水水量270≤吨，COD≤0.0135吨，SS≤0.0027吨，氨氮≤0.0011吨，TP≤0.0001吨，TN≤0.0032吨，动植物油≤0.0003吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.126吨，食堂油烟≤0.0019吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.14吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 12; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 13; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——. 振动; 工业集中区铅垂向Z振级; 《城市区域环境振动标准》GB10070-1988; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-259. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃 （无组织）; 30; 4; 13.3; /; /; /; /; 100. 2; 非甲烷总烃 （有组织）; 6; 2; 33.3; /; /; /; /.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次. （4）本项目振动监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4振动监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年1月15日、2021年1月16日江苏环科检测有限公司对无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 1月15日; 2021年 1月16日; 2021年 1月15日; 2021年 1月16日. 波形弹垫; 1800万只; 60000只; 54000只; 53500只; 90%; 89%. 压簧; 1600万只; 53333只; 52000只; 51000只; 97%; 96%. 磁卡; 500万只; 16666只; 15000只; 15200只; 90%; 91%. 开口挡圈; 1000万只; 33333只; 31000只; 32000只; 93%; 96%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 1月15日; 2021年 1月16日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.26; 1.28; 1.27. 电表用电量（度）; 322; 316; 319. 年用水量（吨）; 381. 年用电量（度）; 95700. 注：本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201208FI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 1月15日; 第一次; 7.78; 228; 54; 19.0; 1.68; 28.0. 第二次; 7.81; 258; 69; 18.5; 1.81; 26.2. 第三次; 7.77; 274; 74; 18.0; 1.77; 26.2. 第四次; 7.83; 279; 57; 17.0; 1.72; 27.8. 日均值; ——; 260; 64; 18.1; 1.75; 27.1. 2021年 1月16日; 第一次; 7.65; 227; 55; 17.8; 1.93; 26.3. 第二次; 7.76; 245; 89; 19.0; 1.85; 27.3. 第三次; 7.69; 256; 71; 18.1; 1.88; 29.1. 第四次; 7.61; 276; 61; 19.5; 1.81; 27.9. 日均值; ——; 251; 69; 18.6; 1.87; 27.7. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G6; 2021年 1月15日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.13; 1.04; 1.08; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 2.79×10-3; 2.46×10-3; 2.64×10-3; ≤3.0; 达标. 2021年 1月16日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.17; 1.19; 1.21; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 2.81×10-3; 3.06×10-3; 2.81×10-3; ≤3.0; 达标. 备注; ——. 表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 1月15日; 颗粒物; 第一次; 0.74; 0.89; 0.93; 0.92; 0.93; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.73; 0.89; 0.94; 0.95; 0.95. 第三次; 0.74; 0.93; 0.93; 0.93; 0.93. 2021年 1月16日; 颗粒物; 第一次; 0.77; 0.97; 0.96; 0.99; 0.99; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.75; 1.00; 0.96; 0.95; 1.00. 第三次; 0.79; 0.98; 0.97; 0.96; 0.98. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 1月15日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.92; ≤20; 达标. 第二次; 0.94. 第三次; 0.92. 2021年 1月16日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.97; ≤20; 达标. 第二次; 1.00. 第三次; 0.97. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 1月15日; 第一次; 11.6; 101.4; 1.3~1.6; 48.7; 东北风; 多云. 第二次; 12.4; 101.4; 1.2~1.7; 51.7; 东北风; 多云. 第三次; 13.6; 101.4; 1.3~1.8; 53.5; 东北风; 多云. 2021年 1月16日; 第一次; 10.3; 101.4; 1.2~1.7; 54.6; 东北风; 多云. 第二次; 11.2; 101.3; 1.2~1.6; 52.3; 东北风; 多云. 第三次; 12.7; 101.3; 1.3~1.7; 49.6; 东北风; 多云. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1标准限值要求。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月15日; ▲N1; 昼间; 16:46~16:47; 59.6; ≤60; 达标. ▲N2; 16:51~16:52; 58.2; ≤60; 达标. ▲N3; 16:56~16:57; 58.0; ≤60; 达标. 2021年 1月16日; ▲N1; 昼间; 16:47~16:48; 58.8; ≤60; 达标. ▲N2; 16:53~16:54; 59.1; ≤60; 达标. ▲N3; 16:58~16:59; 57.5; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年1月15日; 多云; 1.2~1.4. 2021年1月16日; 多云; 1.1~1.4. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4振动监测结果及分析 表7-10振动监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月15日; ◇Z1; 昼间; 59.6; ≤75; 达标. ◇Z2; 64.9; ≤75; 达标. ◇Z3; 65.1; ≤75; 达标. ◇Z4; 64.1; ≤75; 达标. 2021年 1月16日; ◇Z1; 昼间; 64.2; ≤75; 达标. ◇Z2; 62.8; ≤75; 达标. ◇Z3; 64.5; ≤75; 达标. ◇Z4; 62.8; ≤75; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 157; 270; 符合. 化学需氧量; 225; 0.0353; 0.1215; 符合. 悬浮物; 66; 0.0104; 0.0972; 符合. 氨氮; 18.4; 0.0029; 0.0095; 符合. 总氮; 27.4; 0.0043; 0.0122; 符合. 总磷; 1.81; 0.0003; 0.0014; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 157; 270; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0079; 0.0135; 符合. 悬浮物; 10; 0.0016; 0.0027; 符合. 氨氮; 4; 0.0006; 0.0011; 符合. 总氮; 12; 0.0019; 0.0032; 符合. 总磷; 0.5; 0.00008; 0.0001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 2.76×10-3; 2400; 0.00662; 0.126; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】325号，2019年8月8日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，食堂取消建设，不再产生食堂废水。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】325号，2019年8月8日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为热处理油雾废气，食堂取消建设，不再产生食堂油烟。 热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1标准限值要求。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气污染物排放总量符合《关于无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】325号，2019年8月8日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为高速冲床、冲床、滚筒、空压机、磨床、钻床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 （4）振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。 - （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废液HW09均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。含油抹布、手套HW49混入生活垃圾由环卫清运。 ②本项目产生的一般废物有：废边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 餐厨垃圾与废动植物油不再产生。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。