年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市征程减震补偿器有限公司

编制单位:  无锡市征程减震补偿器有限公司

2021年3月

建设单位法人代表：吴强

编制单位法人代表：吴强

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市征程减震补偿器有限公司 | 编制单位： （盖章） 无锡市征程减震补偿器有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13093007308 | 电话：13093007308 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市新区硕放工业园经发七路 | 地址：无锡市新区硕放工业园经发七路 |

表一

| 建设项目名称 | 年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市征程减震补偿器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新区硕放工业园经发七路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 减震器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：减震器30万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：减震器30万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2011年5月24日 | 开工建设时间 | 2011年8月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2012年6月10日~ 2012年9月10日 | 验收现场监测时间 | 2021年2月4日、 2021年2月5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡空港产业园区规划建设和环境保护处 | 环评报告表 编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 250万元 | 环保投资总概算 | 9万元 | 比例 | 3.6％ |
| 实际总投资 | 250万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 6％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司，2011年5月） 10、《关于无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年5月24日） 11、无锡市征程减震补偿器有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 ★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 硫化氢; ——; 0.33; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值. 非甲烷总烃; 120; 10; 《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 硫化氢; 0.06; ——; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 180. 化学需氧量; 0.0675. 悬浮物; 0.0432. 氨氮; 0.0054. 总氮; 0.0072. 总磷; 0.00081. 废水 （最终排放量）; 废水量; 180. 化学需氧量; ——. 悬浮物; ——. 氨氮; ——. 总氮; ——. 总磷; ——. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.0225. 硫化氢; 0.0000018. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市征程减震补偿器有限公司，原位于无锡市崇安区广益镇毛岸村前毛岸218号-3，现已搬迁至无锡市新区硕放工业园经发七路，租用无锡市华凯电器成套有限公司厂房。主要从事减震器的生产。 企业于2011年5月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表》，并于2011年5月24日通过无锡空港产业园区规划建设和环境保护处的审批。 本项目于2011年8月15日开工建设，2012年5月10日竣工，调试时间为2012年6月10日至2012年9月10日。 本项目实际生产能力为年产：减震器13万件。 本项目实际总投资250万元，实际环保投资为15万元，环保投资占总投资额的6%。 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 减震器; 13万件/年; 13万件/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 硫化机; QLB-DIMN; 7; 7; 不变. 2; 开炼机; XK-360; 1; 1（停用）; 不变. 3; 密炼机; ——; 1; 0; 取消建设. 4; 履带式抛丸机; QPL100; 1; 1; 不变. 5; 喷砂机; DF900; 1; 0; 取消建设. 备注; 项目实际建设后，密炼机与喷砂机取消建设。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 冲压件; 25; 25; 不变. 2; 天然橡胶; 8; 0; 不再使用. 3; 硫磺; 0.04; 0; 不再使用. 4; 促进剂; 0.04; 0; 不再使用. 5; 防老剂; 0.016; 0; 不再使用. 6; 碳黑; 2.4; 0; 不再使用. 7; 二丁酯; 0.6; 0; 不再使用. 8; 成品混炼胶; 0; 15; +15. 备注; 项目实际建设后天然橡胶、硫磺、促进剂、防老剂、碳黑、二丁酯不再使用，直接外购成品混炼胶。. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约210t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 损耗42 210 168 生活用水 化粪池 168 接管硕放污水处理厂处理 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后，喷砂与混炼工序取消，直接外购成品混炼胶。 具体生产工艺如下（N为噪声、S为固废、G为废气、W为废水）。 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 抛丸：将外购的冲压件用抛丸机对表面进行处理，去除工件表面的毛刺，使表面光滑，此工序有粉尘和噪声产生。 制片：将炼好的橡胶放在地面冷却，待橡胶的性能稳定后，人工将其裁切成所需的规格。 组装：将裁切好的胶条与相应的冲压件和模具组合在一起。

表二（续）

硫化成型：将形成初级形状的工件放在硫化机上进行硫化，硫化是在一定温度、时间和压力下，混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料。整个硫化的时间分为四个阶段：硫化起步阶段、欠硫阶段、正硫阶段和过流阶段。 本项目硫化是通过电热板加热，温度控制在150℃左右，根据所加工的产品不同，加热的时间也不同，通常加热的时间在3-30分钟，并且在加热过程中由泵提供压力，由压力调节阀调节压力，通常控制在15Mpa，在此过程中，胶料在温度和压力的作用下，会离解出少量的烃类单体，产生少量的非甲烷总烃(G1-4)和硫化氢(G1-5)产生。 脱膜：将硫化成型后的工件自然冷并人工进行脱模。 修剪：由于硫化过程中对加工件加压，橡胶会向模具的缝隙边缘延伸，需人工进行修剪，此工序有废橡胶(S1-1)产生。 检查：修剪后对产品进行检查，看是否达到要求，合格的产品即为成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产工艺 本项目实际建设后，喷砂与混炼工序取消，直接外购成品混炼胶。 - 生产设备 项目实际建设后，密炼机与喷砂机取消建设。 - 污染防治措施 - 废气 环评设计：硫化废气经集气罩收集后，由等离子净化装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 实际建设：硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 - 固废 项目实际建设后不再产生“收集的碳黑尘”，新增“废活性炭HW49”，废活性炭均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设后，喷砂与混炼工序取消，直接外购成品混炼胶。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 环评设计：硫化废气经集气罩收集后，由等离子净化装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 实际建设：硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目实际建设后不再产生“收集的碳黑尘”，新增“废活性炭HW49”，废活性炭均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管硕放污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为抛丸废气、硫化废气。喷砂与混炼工序取消不再产生相应废气。 硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 硫化; 硫化氢、非甲烷总烃; 硫化废气经集气罩收集后，由等离子净化装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 混炼; 颗粒物; 设备自带吸风口捕集，未被捕集的废气均在车间内无组织排放。; 混炼工序取消，不再产生废气。. 喷砂; 颗粒物; 喷砂废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。; 喷砂工序取消，不再产生废气。. 抛丸; 颗粒物; 抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。; 抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 G6 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为硫化机、抛丸机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废橡胶、收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废橡胶; 修剪; 一般固废; ——; 0.1; 0.1; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; ——; 0.495; 0.495; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 收集的碳黑尘; 废气处理; 一般固废; ——; 0.016; 0; 回用于生产; 不再产生. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0; 0.45; ——; 委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 1.8; 1.8; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 项目概况 无锡市征程减震补偿器有限公司由社会自然人冯颖等投资建设，原位于无锡市崇安区广益镇毛岸村前毛岸218号-3，专业从事减震器及配件、减震补偿器的生产和销售，现根据新区整体规划，企业拟搬迁至无锡市新区硕放工业园经发七路，租用无锡市华凯电器成套有限公司厂房1450平方米，搬迁前后产品及规模均不变。本项目产品及设计生产规模为年产13万件减震器，总投资250万元。 1、与产业政策相符，属允许类 本项目主要从事减震器及配件、减震补偿器生产加工，所用生产设备、原辅材料及产品均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]40号文）中限制类和淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（200年）》中的淘汰类和禁止类，属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 2、与规划相符 本项目位于无锡市新区硕放工业园经发七路，根据无锡新区总体发展规划（2005-2020），该地块为工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址是可行的，详见图2:无锡新区总体发展规划图。 3、各项污染物能达标排放，对周围环境影响较小 （1）废气 a、有组织排放废气 本项目硫化过程中产生的硫化废气的主要成分为非甲烷总烃和硫化氢，经集气罩收集，等离子净化装置处理后，由15米高排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准的要求。硫化氢排放速率到达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准。 b、无组织排放废气 本项目抛丸和喷砂工序中产生的粉尘，经抛丸机和喷砂机自带的布袋除尘器处理后，尾气经布袋进一步处理后，无组织排放的粉尘达到《大气污染物综合排放标准》

表四（续）

（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值颗粒物（其他）标准。本项目硫化时集气罩未捕集的硫化废气，经厂界自然通风后，以无组织的形式排放，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB1297-1996）表2中大气污染物无组，织排放监控浓度限值。硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》，（GB14554-93）中表1中恶臭污染物厂界标准值。 本项目混炼在进料和加料时产生的碳黑尘，经设备自带的风机引风，吸风口捕集后，少量未捕集的以无组织的形式排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：颗粒物（碳黑尘）肉眼不可见的标准。 本项目污染物排放速率较低，厂界外无超标点，不设大气环境防护距离。本项目卫生防护距离的为厂区周围100米，厂区周围100米范无环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生。 生活污水180ta经过化粪池预处理后排入市政污水管网，接管进入硕放污水处理厂进行集中处理。COD、SS排放浓度达到GB878-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度达到《水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中的B等级标准，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本公司主要噪声设备为密炼机、抛丸机、喷砂机、硫化机等，均置于生产车间内，根据同行业类比，生产车间内噪声为82dB（A），经厂房隔声、几何发散衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 本项目产生的固废主要有废橡胶0.1ta和布袋吸收的粉尘0.49875ta，均由专业回收单位回收利用。加料时产生的碳黑尘，由吸风口吸附收集，收集的量为0.016ta，回用于生产。 员工产生生活垃圾，生活垃圾按照0.4kg/人/计算，产生生活垃圾5t/a，由环卫部门统一清运处置。 本项目固体废物全部有相应的处置措施，实现零排放，对周围环境无影响。 4、各污染物的总量指标在新区范围内平衡 本项目建设地所在区域属于“双控区”和太湖流域，为《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的二级保护区。

表四（续）

生活污水180ta经过化粪池预处理后排入市政污水管网，接管进入硕放污水处理厂进行集中处理。本项目废水最终排放总量已纳入硕放污水处理厂的排污总量，可以在污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：在无锡新区范围内平衡。 固废：零排放。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、项目可行性结论 本项目采取有效的废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建议与要求 1、本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 3、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： 一、从环境保护角度分析，同意该项目在无锡市新区硕放工业园经发七路建设项目生产规模：年产减震器及配件、减震器补偿器13万件迁建项目。项目年运行时数2400小时。项目主要生产设备有：密炼机1台、开炼机1台、硫化机7台、履带式抛丸机1台、喷砂机1台。 二、建设单位在项目设计和建设过程中须认真落实报告表中各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点： 1、贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经过化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准后，接入硕放污水处理厂集中处理； 2、硫化工序产生的废气、异味经集气罩收集、等离子净化装置处理后通过15米高排气筒排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准； 3、保持车间通风，集气罩未捕集到的硫化废气、异味，经车间通风扩散后呈无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的相关标准；混炼过程中产生的粉尘经风机引风，吸风口捕集后呈无组织排放，抛丸和喷砂工序产生的粉尘经布袋除尘器处理再经布袋收集后呈无组织排放，两者排放标准均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物无组织排放监控浓度限值； 4、合理布局设备，做好设备防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ类排放标准； 5、妥善处置各类废料，生活垃圾日产日清，委托空港园区环卫部门处理； 6、噪声、废水排污口、废气排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设； 三、污染物排放核定总量如下：大气污染物（有组织）非甲烷总烃≤0.0225t/a，硫化氢≤0.0000018t/a；（无组织）非甲烷总烃≤0.0025t/a，硫化氢≤0.000002t/a，粉尘≤0.005t/a，碳黑尘≤0.004t/a；

表四（续）

水污染物（接管考核量）：污水排放量：180吨年，水污染物：COD≤0.0675t/a，氨氮≤0.0054t/a，磷酸盐≤0.00081t/a，SS≤0.0432t/a，总氮≤0.0072t/a；危险固废零排放； - 严格执行“三同时”制度。项目进行试生产需报告我处，试生产三个月内需向我处申请环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 - 五、该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的规模、地点、工艺、污染防治措施等若有变更，需重新报批。 无锡空港产业园区规划建设和环境保护处 - 2011年5月24日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 从环境保护角度分析，同意该项目在无锡市新区硕放工业园经发七路建设项目生产规模：年产减震器及配件、减震器补偿器13万件迁建项目。项目年运行时数2400小时。项目主要生产设备有：密炼机1台、开炼机1台、硫化机7台、履带式抛丸机1台、喷砂机1台。; 无锡市征程减震补偿器有限公司，原位于无锡市崇安区广益镇毛岸村前毛岸218号-3，现已搬迁至无锡市新区硕放工业园经发七路，租用无锡市华凯电器成套有限公司厂房。主要从事减震器的生产。 企业于2011年5月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表》，并于2011年5月24日通过无锡空港产业园区规划建设和环境保护处的审批。 本项目于2011年8月15日开工建设，2012年5月10日竣工，调试时间为2012年6月10日至2012年9月10日。 本项目实际生产能力为年产：减震器13万件。 项目实际建设后，密炼机与喷砂机取消建设，其余设备不变。. 2; 贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经过化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准后，接入硕放污水处理厂集中处理；; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 硫化工序产生的废气、异味经集气罩收集、等离子净化装置处理后通过15米高排气筒排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准；; 硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。. 4; 保持车间通风，集气罩未捕集到的硫化废气、异味，经车间通风扩散后呈无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的相关标准；混炼过程中产生的粉尘经风机引风，吸风口捕集后呈无组织排放，抛丸和喷砂工序产生的粉尘经布袋除尘器处理再经布袋收集后呈无组织排放，两者排放标准均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物无组织排放监控浓度限值；; 喷砂与混炼工序取消不再产生相应废气。抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织硫化氢排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。. 5; 合理布局设备，做好设备防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ类排放标准；; 本项目主要噪声源为硫化机、抛丸机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 妥善处置各类废料，生活垃圾日产日清，委托空港园区环卫部门处理；; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废橡胶、收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 噪声、废水排污口、废气排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设；; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 污染物排放核定总量如下：大气污染物（有组织）非甲烷总烃≤0.0225t/a，硫化氢≤0.0000018t/a；（无组织）非甲烷总烃≤0.0025t/a，硫化氢≤0.000002t/a，粉尘≤0.005t/a，碳黑尘≤0.004t/a； 水污染物（接管考核量）：污水排放量：180吨年，水污染物：COD≤0.0675t/a，氨氮≤0.0054t/a，磷酸盐≤0.00081t/a，SS≤0.0432t/a，总氮≤0.0072t/a；危险固废零排放；; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 9; - 严格执行“三同时”制度。项目进行试生产需报告我处，试生产三个月内需向我处申请环保验收，验收合格后方可正式投入生产。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 10; - 该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的规模、地点、工艺、污染防治措施等若有变更，需重新报批。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4、表5-5。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质pH的测定 便携式pH计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）3.1.11.2、5.4.10.3; 0.001mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）3.1.11.2、5.4.10.3; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称型号; 仪器编号. 便携式pH计pHB-1型; LX060. 50mlA级酸式滴定管; HX036. 电子天平AL104/00; LX001. 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; HX049. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX078. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX078. 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 气相色谱仪Agilent7820A; HX095. 气相色谱仪Agilent7820A; HX095. 十万分之一电子天平AB135-S; ZY020. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. AWA6228型噪声统计分析仪; SX009. AWA6221B声校准仪; SX003. 综合大气采样器KB-6120; LX074、LX075、LX076、LX077. ZR-3710型双路烟气采样器; LX047.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 表5-4质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 空白样; 合格率（%）. 无组织非甲烷总烃; 30; —; —; 4; 100%. 有组织非甲烷总烃; 12; —; —; 2; 100%. 无组织颗粒物; 24; —; —; 2; 100%. 无组织硫化氢; 24; —; —; 2; 100%. 有组织硫化氢; 6; —; —; 2; 100%. 表5-5质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.2.4; AWA6228B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.2.5; AWA6228B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 硫化氢、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年2月4日、2021年2月5日无锡市新环化工环境监测站对无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 2月4日; 2021年 2月5日; 2021年 2月4日; 2021年 2月5日. 减震器; 130000件; 433件; 420件; 415件; 97%; 96%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 2月4日; 2021年 2月5日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.72; 0.68; 0.70. 电表用电量（度）; 196; 192; 194. 年用水量（吨）; 210. 年用电量（度）; 58200. 注：本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：“（2021）环检（ZH） 字第（21020402）号”（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 2月4日; 第一次; 7.48; 322; 113; 21.1; 3.45; 55.2. 第二次; 7.23; 350; 126; 22.6; 3.27; 52.8. 第三次; 7.12; 298; 121; 20.4; 3.74; 57.5. 第四次; 7.59; 310; 102; 21.8; 3.24; 54.6. 日均值; ——; 320; 116; 21.5; 3.43; 55.0. 2021年 2月5日; 第一次; 7.27; 305; 106; 23.9; 3.59; 57.3. 第二次; 7.36; 353; 120; 21.6; 3.67; 56.8. 第三次; 7.10; 318; 117; 25.4; 3.53; 57.9. 第四次; 7.21; 326; 96; 22.8; 3.90; 54.6. 日均值; ——; 326; 110; 23.4; 3.67; 56.7. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G5; 2021年 2月4日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.65; 3.94; 2.51; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.30×10-2; 2.42×10-2; 1.57×10-2; ≤10; 达标. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 2021年 2月5日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.74; 3.28; 3.40; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.32×10-2; 2.07×10-2; 2.08×10-2; ≤10; 达标. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 2月4日; 颗粒物; 第一次; 0.161; 0.187; 0.202; 0.187; 0.202; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.168; 0.203; 0.196; 0.19; 0.203. 第三次; 0.175; 0.198; 0.207; 0.201; 0.207. 非甲烷总烃; 第一次; 1.90; 2.45; 2.51; 2.18; 2.51; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.79; 2.27; 2.57; 2.74; 2.74. 第三次; 1.80; 2.36; 2.63; 2.50; 2.63. 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 2021年 2月5日; 颗粒物; 第一次; 0.179; 0.205; 0.212; 0.205; 0.212; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.182; 0.217; 0.216; 0.218; 0.218. 第三次; 0.189; 0.212; 0.222; 0.215; 0.222. 非甲烷总烃; 第一次; 1.92; 2.38; 2.55; 2.56; 2.56; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.85; 2.42; 2.61; 2.63; 2.63. 第三次; 1.76; 2.29; 2.57; 2.78; 2.78. 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 2月4日; 非甲烷总烃; 第一次; 3.14; ≤20; 达标. 第二次; 3.50. 第三次; 3.55. 2021年 2月5日; 非甲烷总烃; 第一次; 3.25; ≤20; 达标. 第二次; 3.47. 第三次; 3.42. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气 状况. 2021年 2月4日; 第一次; 7; 102.8; 2.0; 东南风; 晴. 第二次; 8; 102.7; 1.8; 东南风; 晴. 第三次; 9; 102.5; 1.8; 东南风; 晴. 2021年 2月5日; 第一次; 8; 102.7; 2.1; 东南风; 晴. 第二次; 12; 102.5; 1.9; 东南风; 晴. 第三次; 14; 102.5; 1.8; 东南风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织硫化氢排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 2月4日; ▲N1; 昼间; 58.5; ≤65; 达标. ▲N2; 53.7; ≤65; 达标. ▲N3; 63.7; ≤65; 达标. 2021年 2月5日; ▲N1; 昼间; 57.1; ≤65; 达标. ▲N2; 56.4; ≤65; 达标. ▲N3; 64.0; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年2月4日; 阴; 1.8~2.0. 2021年2月5日; 阴; 1.8~2.1. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 168; 180; 符合. 化学需氧量; 323; 0.0543; 0.0675; 符合. 悬浮物; 113; 0.0190; 0.0432; 符合. 氨氮; 22.5; 0.0038; 0.0054; 符合. 总氮; 55.8; 0.0094; 0.0072; 符合. 总磷; 3.55; 0.00060; 0.00081; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 168; 180; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0084; ——; ——. 悬浮物; 10; 0.00168; ——; ——. 氨氮; 5; 0.00084; ——; ——. 总氮; 15; 0.00252; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.00008; ——; ——. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以硕放污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 2.13×10-2; 1000; 0.0213; 0.0225; 符合. 硫化氢; FQ01; 0; 1000; 0; 0.0000018; 符合. 备注; 排放浓度未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年5月24日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量均符合《关于无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年5月24日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为抛丸废气、硫化废气。喷砂与混炼工序取消不再产生相应废气。 硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织硫化氢排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年5月24日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为硫化机、抛丸机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废橡胶、收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。