塑料制品的制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡市铭丰保护膜厂

编制单位:   无锡市铭丰保护膜厂

2021年4月

建设单位法人代表：丁仲立

编制单位法人代表：丁仲立

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市铭丰保护膜厂 | 编制单位：（盖章） 无锡市铭丰保护膜厂 |
| --- | --- |
| 电话：13706177069 | 电话：13706177069 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：江苏省无锡市惠山区玉祁街道南联村 | 地址：江苏省无锡市惠山区玉祁街道南联村 |

表一

| 建设项目名称 | 塑料制品的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市铭丰保护膜厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道南联村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 保护膜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：保护膜400万平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：保护膜400万平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2014年4月9日 | 开工建设时间 | 2014年6月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2015年1月5日~ 2015年4月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年4月22日、 2021年4月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 1万元 | 比例 | 2％ |
| 实际总投资 | 50万元 | 实际环保投资 | 5万元 | 比例 | 10％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2014年3月） 9、《关于无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】140 号，2014年4月9日） 10、无锡市铭丰保护膜厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 挥发性有机物; 50; ——; 15; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”Ⅱ时段标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 挥发性有机物; 0.4; ——; ——; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”单位周界无组织排放监控点浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 97.75. 化学需氧量; 0.04. 悬浮物; 0.02. 氨氮; 0.003. 总氮; 0.005. 总磷; 0.0003. 废水 （最终排放量）; 废水量; 97.75. 化学需氧量; 0.005. 悬浮物; 0.001. 氨氮; 0.0005. 总氮; 0.001. 总磷; 0.00005. 有组织废气; 挥发性有机物; 0.017. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市铭丰保护膜厂成立于2006年04月11日，原位于无锡市惠山区玉祁街道祁业路（惠山经济开发区玉祁配套区），现搬迁至无锡市惠山区玉祁街道南联村（惠山经济开发区玉祁配套区锡玉北路）进行生产，同时公司为了取得更大的发展，在原有生产基础上再增加一条保护膜生产线，扩大保护膜生产规模。 企业于2014年3月委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制了《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2014年4月9日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】140 号）。 本项目于2014年6月10日开工建设，2014年12月8日竣工，调试时间为2015年1月5日至2015年4月5日。 全厂实际生产能力为年产：保护膜400万平方米。 本项目总投资50万元，实际环保投资为5万元，环保投资占总投资额的10%。 全厂共有员工10人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为一班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 保护膜（0.05-1.3m）; 280万平方米/年; 280万平方米/年; 2400小时. 保护膜（1.6-1.6m）; 120万平方米/年; 120万平方米/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 涂布机; HB-1400; 1; 1; 不变. 2; 涂布机; HB-1800; 1; 1; 不变. 3; 分切机; ——; 2; 2; 不变. 4; 空压机; ——; 2; 2; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 高压聚乙烯薄膜; 140吨; 140吨; 不变. 2; 水溶性胶水; 30吨; 30吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约126t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 保护膜生产工艺流程图 工艺流程说明： 上胶：将外购的聚乙烯薄膜在涂布机上进行放卷，由涂布机胶辊在薄膜上均匀涂上水溶性压敏胶。 本环节主要污染物为涂布过程中挥发的丙烯酸酯类废气G1和涂布机产生的噪声N1。 烘干固化：聚乙烯薄膜涂胶后进入25米长密闭的烘道中进行烘干，烘干采取电加热方式，温度控制在80℃。 本环节主要污染物为烘干水溶性压敏胶产生的丙烯酸酯类废气G1。 成卷：将烘干后的保护膜进行收卷并存放。 本环节主要污染物为收卷产生的噪声N2。 分切：收卷保护膜按客户需要的宽度规格进行分切。

表二（续）

本环节主要污染物为分切机设备产生的噪声N3以及分切产生的薄膜固废S1。 检验：对保护膜进行质量检验。保护膜成品：合格成品包装入库。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： 1、环境保护措施 ①固废变动： 取消设备清理工序，不再产生废擦布。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 取消设备清理工序，不再产生废擦布。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为涂布机涂胶及烘干产生的有机废气。 涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 涂布机涂胶及烘干废气; 挥发性有机物; 涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为涂布机、分切机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。胶水空桶HW49，由供应商回收再利用。废擦布HW49不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料薄膜，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废塑料薄膜; 裁切; 一般固废; ——; 2; 2; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0.3; 0.3; 委托有资质单位处置; 委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置. 废擦布; 设备清理; 危险废物; 900-041-49; 0.08; 0; 委托有资质单位处置; 不再产生. 胶水空桶; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 0.2; 0.2; 供应商回收; 供应商回收. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 0.6; 0.6; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1项目概况 无锡市铭丰保护膜厂成立于2006年04月11日，原址位于无锡市惠山区玉祁街道祁业路，因租用厂房到期，拟整体搬迁至无锡市惠山经济开发区玉祁配套区锡玉北路，并更新部分设备。项目租用无锡市玉祁街道南联村村委会现有厂房进行生产。项目由原来的200万m2/a保护膜加工项目扩大到400万m2a保护膜加工项目。职工10人，一班制生产(7:30-16:30),总投资50万元。预计项目在2014年5月投产。 2与产业政策相符性 本项目的产品、工艺以及使用设备不属于淘汰落后之列，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制、淘汰类落后生产工艺设备及产品目录，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年)》限制类、淘汰类行业，不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)(2008年1月》和《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本)中禁止和淘汰类项目。本项目的实施符合国家及地方产业政策要求。 3与规划的相符性 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区，其产业定位以冶金、机械、复合肥、轻工、纺织等行业为主。本项目保护膜生产属轻工业，符合玉祁配套区产业定位。根据锡惠集用(2008)第5074号文件，项目所在地块为工业用地，符合土地利用现状规划。根据《无锡市前洲-玉祁控制性详细规划》(2020),本项目所在地远期规划为工业用地，符合远期规划要求。本项目所在地属于太湖流域三级保护区，本项目不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》。项目生活污水经化粪池处理后，由玉祁街道南联村委环卫车清运送往无锡市玉祁永新污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入横港，符合玉祁街道环境规划。本项目不直接向外环境排放污染物。因此，本项目符合中华人民共和国国务院令第604号《太湖流域管理条例》相关要求。 4卫生防护距离要求 本项目确定卫生防护距离规定为项目车间外100m,本项目车间外100m范围内无居民居住区等敏感点，满足卫生防护距离要求。 5体现了清洁生产和循环经济理念

表四（续）

从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，该项目的生产工艺较成熟，选用设备先进，自动化程度高，生产效率高，排污量较小，废薄膜回收后综合利用。总体上本项目基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6与环境现状相容 项目所在地环境空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，符合玉祁地区环境空气功能区划质量要求； 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类标准，即昼间(6:00~22:00)65dB(A),符合项目所在地噪声功能区划； 监测表明，横港的水环境现状为GB3838-2002《地表水环境质量标准》劣V类水质，不满足Ⅳ类水质要求因此应加快区域污水管网建设步伐，改善水环境质量。 7污染物达标排放、固废妥善处置 ①废气 项目涂布机涂胶挥发少量丙烯酸酯类废气，涂布后烘干也产生少量的丙烯酸酯类废气，经设备配套废气集气罩收集，并设置活性炭吸附处理，吸附效率90%,10%尾气经一座15米排气筒(FQ1)排放至车间外，10%尾气无组织排放在车间内。项目丙烯酸酯类废气排放达到DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》表1标准：有组织排放(15m排气筒)浓度≤80mg/m3,无组织排放厂界周围浓度≤0.4mg/m3标准。 ②废水 本项目涂布机清理采用布擦洗，无工艺废水排放； 项目产生的生活污水97.5a(0.326t/d),污水中主要污染物为OD、SS、氨氮、总氮、总磷，经化粪池预处理后，清运至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，最终排入横港。生活污水接管水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010表1中的标准，其中COD500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、磷酸盐8.0mg/L。经无锡玉祁永新污水处理有限公司后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-202)表1标准一级A标准，即：COD50mg/L、S≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP0.5mg/L ③噪声 本项目涂布机、分切机、风机等噪声约65~80dB(A)。项目产生的噪声经厂房隔声，隔声罩隔声和距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)3类标准，即昼间(6:00-22:00)≤65dB(A)。

表四（续）

④固体废物 项目裁切产生的废塑料薄膜出售给其他单位；废气吸附产生的废活性炭、设备清理的废擦布由有资质单位处理；胶水空桶由原料提供单位回收；生活垃圾由环卫部门清运，做到日清日运。 项目固体废物均得到妥善处理处置，不会造成固体废物的二次污染问题。 8满足总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区玉祁街道范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡玉祁永新污水处理有限公司的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气：丙烯酸酯类废气0.017t/a 废水：生活污水97.75t/a 接管量：CD0.04t/a、SS0.02t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0003t/a, 最终排放量：COD0.005t/a、SS0.001t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.001t/a、总磷0.00005t/a; 固废：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 9可行性结论 综上所述，本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区，选址合理，与规划相容，与产业政策相符。项目工艺合理，废物充分利用，贯彻了清洁生产的原则，体现了清洁生产的要求，建设必要的污染治理设施为项目运行期服务，生活污水全部委托无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，项目本身的环境影响较小，污染物排放总量可以控制在玉祁街道的总量指标内。 因此本报告认为，建设单位在全面落实各项污染防治措施单位以及报告表中提出的环保措施的前提下，本项目对周围环境不会造成大的影响，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 - 二、建议与要求 - （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时制度。切实落实各项污染防治措施。 - （2）生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 - （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工作。

表四（续）

- （4）厂区内应尽可能保证较高的绿化率，提高绿化率既美化环境，又降低噪声、净化空气。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局文件 惠环审【2014】140 号 关于无锡市铭丰保护膜厂塑料制品的制造加工项目环境影响报告表的批复 无锡市铭丰保护膜厂： 你单位报批的由无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制的《年产400万平方米保护膜生产(搬迁、扩能)项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《关于无锡市铭丰保护膜厂搬迁、扩能项目产业政策准入的意见》(惠发改准[2014]年000号)和《报告表》评价结论，在胶水外购的前提下，从环保角度，同意无锡市铭丰保护膜厂总投资50万元，从玉祁工业园(蓉湖)搬迁至玉祁街道南联村(工业集中区),搬迁后年产400万平方米保护膜。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理达到接管标准后委托环卫所清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。 3、烘干加热为电加热；上胶、涂布、烘干等工序产生的生产废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-207)中相关标准要求，排气筒高度≥15米。有机废气收集、处理率均≥90%。 4、合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，}实现固体废物零排放。废活性炭等危险废物委托有资质的单位处理，并办

表四（续）

理危险废物转移联单手续。 6、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。 三、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。 四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市惠山区环境保护局 2014年4月9日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 你单位报批的由无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制的《年产400万平方米保护膜生产(搬迁、扩能)项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《关于无锡市铭丰保护膜厂搬迁、扩能项目产业政策准入的意见》(惠发改准[2014]年000号)和《报告表》评价结论，在胶水外购的前提下，从环保角度，同意无锡市铭丰保护膜厂总投资50万元，从玉祁工业园(蓉湖)搬迁至玉祁街道南联村(工业集中区),搬迁后年产400万平方米保护膜。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市铭丰保护膜厂成立于2006年04月11日，原位于无锡市惠山区玉祁街道祁业路（惠山经济开发区玉祁配套区），现搬迁至无锡市惠山区玉祁街道南联村（惠山经济开发区玉祁配套区锡玉北路）进行生产，同时公司为了取得更大的发展，在原有生产基础上再增加一条保护膜生产线，扩大保护膜生产规模。 企业于2014年3月委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制了《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2014年4月9日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】140 号）。 本项目于2014年6月10日开工建设，2014年12月8日竣工，调试时间为2015年1月5日至2015年4月5日。 全厂实际生产能力为年产：保护膜400万平方米。 本项目总投资50万元，实际环保投资为5万元，环保投资占总投资额的10%。 全厂共有员工10人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为一班制生产，每班8小时，年工作300天。. 2; 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。; 本项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局符合《报告表》中的内容。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理达到接管标准后委托环卫所清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 烘干加热为电加热；上胶、涂布、烘干等工序产生的生产废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-207)中相关标准要求，排气筒高度≥15米。有机废气收集、处理率均≥90%。; 本项目主要产生的废气为涂布机涂胶及烘干产生的有机废气。 涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”Ⅱ时段标准限值。 厂界无组织废气挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”单位周界无组织排放监控点浓度限值。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为涂布机、分切机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，}实现固体废物零排放。废活性炭等危险废物委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移联单手续。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。胶水空桶HW49，由供应商回收再利用。废擦布HW49不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料薄膜，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 本项目未新增生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。未发生环境纠纷。. 9; - 所有排污口必须按照《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》规定建设。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。; 本项目正在组织进行环境保护竣工验收的工作。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 本项目的性质、规模、地点、釆用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4、表5-5。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质pH的测定 便携式pH计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 见附件. 无组织废气; 挥发性有机物; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013; 见附件. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称型号; 仪器编号. 便携式pH计pHB-1型; LX060. 50mlA级酸式滴定管; HX036. 电子天平AL104/00 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; LX001 HX049. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX078. 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 气相色谱质谱联用仪Agilent7890B/5977AMSD 热脱附仪MARKES TD-100; HX071 HX081. AWA6228型噪声统计分析仪; SX009. 综合大气采样器KB-6120-E型; LX122、LX123、LX124、LX125. FYF-1便携式风向风速仪; LX055. DYM3型空气压力表; LX005. ZR-3710型双路烟气采样器; LX042、LX047. 挥发性有机物采样器KB-6010型; LX065、LX088.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 表5-4质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 空白样; 合格率（%）. VOCs; 36; —; —; 4; 2. 表5-5质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.4.22; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.4.23; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G5; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G6; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年4月22日、2021年4月23日无锡市新环化工环境监测站对无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 4月22日; 2021年 4月23日; 2021年 4月22日; 2021年 4月23日. 保护膜; 400万 平方米; 13333 平方米; 12500 平方米; 12400 平方米; 93.7%; 93.0%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 4月22日; 2021年 4月23日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.43; 0.41; 0.42. 电表用电量（度）; 316; 310; 313. 年用水量（吨）; 126. 年用电量（度）; 93900. 注：全厂共有员工10人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：（2021）环检（ZH）字第（21042213）号（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 4月22日; 第一次; 6.81; 279; 118; 2.34; 0.207; 6.41. 第二次; 6.93; 270; 123; 2.48; 0.202; 5.96. 第三次; 6.84; 276; 121; 2.39; 0.198; 5.78. 第四次; 7.01; 285; 116; 2.56; 0.205; 6.14. 日均值; ——; 278; 120; 2.44; 0.203; 6.07. 2021年 4月23日; 第一次; 7.03; 282; 120; 2.57; 0.197; 6.42. 第二次; 6.85; 279; 124; 2.51; 0.194; 6.61. 第三次; 6.91; 285; 123; 2.46; 0.184; 6.57. 第四次; 6.89; 288; 118; 2.37; 0.177; 5.98. 日均值; ——; 284; 121; 2.48; 0.188; 6.40. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G5; 2021年 4月22日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 1.99; 2.01; 2.15; ——; ——. 排放速率kg/h; 4.73×10-3; 4.72×10-3; 5.00×10-3; ——; ——. 2021年 4月23日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 2.03; 1.85; 1.62; ——; ——. 排放速率kg/h; 4.72×10-3; 4.34×10-3; 3.78×10-3; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 4月22日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.567; 0.418; 0.528; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.40×10-3; 9.98×10-4; 1.24×10-3; ——; ——. 2021年 4月23日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.574; 0.588; 0.587; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.44×10-3; 1.46×10-3; 1.43×10-3; ——; ——. 备注; 平均处理效率70.5%.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 4月22日; 挥发性有机物; 第一次; 0.0857; 0.0830; 0.0499; 0.0892; 0.0892; ≤0.4; 达标. 第二次; 0.0763; 0.0938; 0.0993; 0.111; 0.111. 第三次; 0.0830; 0.0934; 0.0781; 0.0978; 0.0978. 2021年 4月23日; 挥发性有机物; 第一次; 0.0594; 0.0623; 0.0420; 0.0790; 0.0790; ≤0.4; 达标. 第二次; 0.0649; 0.0476; 0.0686; 0.0904; 0.0904. 第三次; 0.0640; 0.0523; 0.0550; 0.0680; 0.0680. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 天气; 风向; 风速 （m/s）; 气压 (kpa); 气温 (℃). 2021年 4月22日; 第一次; 晴; 南风; 2.0; 101.7; 15. 第二次; 晴; 南风; 2.2; 101.7; 17. 第三次; 晴; 南风; 2.5; 101.6; 18. 2021年 4月23日; 第一次; 晴; 南风; 1.7; 101.7; 14. 第二次; 晴; 南风; 2.3; 101.6; 16. 第三次; 晴; 南风; 2.2; 101.3; 18. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”Ⅱ时段标准限值。 厂界无组织废气挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”单位周界无组织排放监控点浓度限值。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 4月22日; ▲N1; 昼间; 60.4; ≤65; 达标. ▲N2; 55.8; ≤65; 达标. ▲N3; 62.7; ≤65; 达标. 2021年 4月23日; ▲N1; 昼间; 60.3; ≤65; 达标. ▲N2; 55.8; ≤65; 达标. ▲N3; 63.0; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年4月22日; 晴; 2.0-2.5. 2021年4月23日; 晴; 1.7-2.3. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 81; 97.75; 符合. 化学需氧量; 145; 0.0118; 0.04; 符合. 悬浮物; 67; 0.00543; 0.02; 符合. 氨氮; 19.2; 0.00156; 0.003; 符合. 总氮; 25.7; 0.00208; 0.005; 符合. 总磷; 2.05; 0.00017; 0.0003; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 81; 97.75; 符合. 化学需氧量; 30; 0.00243; 0.005; 符合. 悬浮物; 10; 0.00081; 0.001; 符合. 氨氮; 1.5; 0.00012; 0.0005; 符合. 总氮; 10; 0.0008; 0.001; 符合. 总磷; 0.3; 0.00002; 0.00005; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 挥发性有机物; FQ01; 1.33×10-3; 2400; 0.0032; 0.017; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】140 号，2014年4月9日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】140 号，2014年4月9日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为涂布机涂胶及烘干产生的有机废气。 涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”Ⅱ时段标准限值。 厂界无组织废气挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”单位周界无组织排放监控点浓度限值。 本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】140 号，2014年4月9日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为涂布机、分切机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表八（续）

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。胶水空桶HW49，由供应商回收再利用。废擦布HW49不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料薄膜，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。