无锡市江成液压机械有限公司

“通用设备的制造、加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市江成液压机械有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年10月29日、2021年10月30日对我公司“通用设备的制造、加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市江成液压机械有限公司成立于2012年10月，现搬迁至无锡市惠山区前洲街道邓巷村，租用无锡金牛纺织有限公司的1800平方米的闲置厂房，主要从事液压机的生产。

企业于2020年11月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市江成液压机械有限公司“通用设备的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月24日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5371号）。

本项目于2021年1月10日开工建设，2021年3月21日竣工，调试时间为2021年3月25日至2021年6月25日。

本项目实际生产能力为年产：液压机150台。

本项目总投资500万元，实际环保投资为1万元，环保投资占总投资额的0.2%。

本次验收范围为：《无锡市江成液压机械有限公司“通用设备的制造、加工项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

1、生产设备：

本项目实际建设后半自动切割机、刨床、端面铣床取消建设。

- 车间平面布置：

本项目实际建设后生产线位置有所调整。环评报告中，建设项目设置卫生防护距离为生产车间外50m范围，实际建设中卫生防护距离仍为生产车间外50m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为焊接废气。

焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为平面磨床、车床、小铣床、钻床、气保焊机、电焊机、切割机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废乳化液、磨泥、废油、废油抹布，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废金属、焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市江成液压机械有限公司“通用设备的制造、加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市江成液压机械有限公司“通用设备的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5371号，2020年12月24日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“通用设备的制造、加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市江成液压机械有限公司“通用设备的制造、加工项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 无锡市江成液压机械有限公司

- 2021年12月1日